Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №5

Вариант 10694

Выполнил:

Полуянов Игорь Андреевич

Группа Р3110

Преподаватель:

Блохина Е. Н.

Оглавление

Задание	3

Описание программы	3

Текст программы	5

Описание программы	6

Вывод:	7

Задание

- Программа осуществляет асинхронный ввод данных с ВУ-2

- Программа начинается с адреса 2D416. Размещаемая строка находится по адресу 5B516.

- Строка должна быть представлена в кодировке ISO-8859-5.

- Формат представления строки в памяти: АДР0: ДЛИНА АДР1: СИМВ2 СИМВ1 АДР2: СИМВ4 СИМВ3 ..., где ДЛИНА - 16 разрядное слово, где значащими являются 8 младших бит.

- Ввод строки начинается со ввода количества символов (1 байт), и должен быть завершен по вводу их необходимого количества.

Написать программу, которая через ВУ-2 вводит кол-во символов, далее стоп-символ, потом осуществляет ввод с клавиатуры до тех пока, не закончится длина строки или не встретиться стоп-символ. После окончания вводы необходимо вывести на текстовый принтер каждый нечетный символ.

Все остальное согласно изначальному заданию.

Описание программы

Пример ввода

Пример передаваемого сообщения: “ОПД”

В кодировке ISO-8859-5: BE BF B4

В кодировке UTF-8: D09E D09F D094

В кодировке UTF-16: 041E 041F 0414

Код

Код на ассемблере:

ORG 0x2D4

LENGTH_ADDR: WORD 0x5B5 ; Адрес для хранения длины строки

CURRENT_LEN: WORD 0X5B0     ; Текущее количество оставшихся символов

BUFFER_PTR:  WORD 0x5B6 ; Указатель на буфер

START:

CLA

; === Ввод длины строки ===

INPUT_LENGTH:

IN 5                ; Чтение статуса ВУ-2

AND #0x40           ; Проверка бита готовности

BEQ INPUT_LENGTH    ; Если не готово, ждём

IN 4                ; Читаем длину (1 байт)

ST (LENGTH_ADDR)    ; Сохраняем длину по адресу 0x577

ST CURRENT_LEN      ; Сохраняем длину в счётчик

; Проверка на нулевую длину

LD (LENGTH_ADDR)

BEQ DONE

; === Ввод символов ===

INPUT_LOOP:

IN 5                ; Чтение статуса ВУ-2

AND #0x40           ; Проверка готовности

BEQ INPUT_LOOP

IN 4                ; Чтение символа

ST (BUFFER_PTR)     ; Сохраняем символ в буфер

LD CURRENT_LEN

DEC

ST CURRENT_LEN

; Проверка на завершение

BEQ DONE

JUMP INPUT_LOOP_2

INPUT_LOOP_2:

IN 5                ; Чтение статуса ВУ-2

AND #0x40           ; Проверка готовности

BEQ INPUT_LOOP_2

IN 4                ; Чтение символа

SWAB

ADD (BUFFER_PTR)

ST (BUFFER_PTR)

; Увеличиваем указатель буфера

LD BUFFER_PTR

INC

ST BUFFER_PTR

; Уменьшаем счётчик

LD CURRENT_LEN

DEC

ST CURRENT_LEN

; Проверка на завершение

BEQ DONE

JUMP INPUT_LOOP

DONE:

HLT                 ; Остановка программы

Текст программы

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2D4 | 05B5 |  | Адрес для хранения длины строки |
| 2D5 | 0000 |  | Количество оставшихся символов |
| 2D6 | 05B7 |  | Указатель на буфер |
| 2D7 | 0200 | CLA |  |
| 2D8 | 1205 | IN 5 | Чтение регистра состояния ВУ-2 |
| 2D9 | 2F40 | AND #0x40 | Проверка бита готовности |
| 2DA | F0FD | BEQ IP-3 | Нет – повторяем |
| 2DB | 1204 | IN 4 | Читаем длину |
| 2DC | E8F7 | ST (IP - 9) | Сохраняем длину |
| 2DD | EEF7 | ST IP-9 | Записываем количество символов |
| 2DE | F019 | BEQ IP+25 | Если длина 0 – HLT |
| 2DF | 1205 | IN 5 | Чтение регистра состояния ВУ-2 |
| 2E0 | 2F40 | AND #0x40 | Проверка бита готовности |
| 2E1 | F0FD | BEQ IP-3 | Нет – повторяем |
| 2E2 | 1204 | IN 4 | Читаем символ |
| 2E3 | F8F2 | ST (IP - 14) | Сохраняем символ |
| 2E4 | AEF0 | LD IP - 16 | Уменьшаем длину на 1 |
| 2E5 | 0740 | DEC |  |
| 2E6 | EEEE | ST IP - 18 |  |
| 2E7 | F010 | BEQ IP+16 | Если длина 0 – HLT |
| 2E8 | CE00 | JUMP IP + 1 | Переход дальше |
| 2E9 | 1205 | IN 5 | Чтение регистра состояния |
| 2EA | 2F40 | AND #0x40 | Проверка готовности |
| 2EB | F0FD | BEQ IP - 3 | Нет – повторяем |
| 2EC | 1204 | IN 4 | Чтение символа |
| 2ED | 2680 | SWAB | Обмен байтов |
| 2EE | 48E7 | ADD (IP - 25) | Складываем с ячейкой символа (объединяем значение в младшем байте и в старшем в одну ячейку) |
| 2EF | E8E6 | ST (IP - 26) | Сохраняем ячейку с двумя символами |
| 2F0 | AEE5 | LD IP – 27 | Двигаем указатель на символ на 1 |
| 2F1 | 0700 | INC |  |
| 2F2 | EEE3 | ST IP – 29 |  |
| 2F3 | AEE1 | LD IP – 31 | Уменьшаем длину на 1 |
| 2F4 | 0740 | DEC |  |
| 2F5 | EEDF | ST IP – 33 |  |
| 2F6 | F001 | BEQ IP + 2 | Если длина 0 – заканчиваем |
| 2F7 | CEE7 | JUMP IP – 25 | Цикл заново |
| 2F8 | 0100 | HLT |  |

Описание программы

Программа осуществляет посимвольный ввод данных с ВУ-2. Сначала вводится длина строки, затем – сама строка.

Область представления:

LENGTH_ADDR (Адрес хранения длины строки) – 11-разрядная ячейка памяти

CURRENT_LEN (оставшееся кол-во символов) – 16-разрядное целое число

BUFFER_PTR (указатель на символ) – 11-разрядная ячейка памяти

Область Допустимых Значений:

CURRENT_LEN ∈ [0 ; 586]

BUFFER_PTR ∈  [1461 ; 2047]

Расположение данных в памяти:

2D4 – адрес длины строки

2D5 – длина (количество оставшихся символов)

2D6 – указатель на буфер

Адреса первой и последней выполняемой программы:

Адрес первой команды: 2D7

Адрес последней команды: 2F8

Вывод:

В процессе выполнения ЛР я узнал, как работать с вводом данных в БЭВМ (конкретно с ВУ-2).