Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №6

Вариант 10699

Выполнил:

Полуянов Игорь Андреевич

Группа Р3110

Преподаватель:

Блохина Е. Н.

Оглавление

Задание	3

Описание программы	3

Код	3

Методика проверки программы	7

Вывод:	8

Задание

- Основная программа должна увеличивать на 2 содержимое X (ячейки памяти с адресом 04E16) в цикле.

- Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=5X-10 на данное ВУ, a по нажатию кнопки готовности ВУ-2 вычесть Х из содержимого РД данного ВУ, результат записать в Х

- Если Х оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в Х записать минимальное по ОДЗ число.

Описание программы

Код

Код на ассемблере:

ORG 0x0

V0: WORD $default, 0x180

V1: WORD $default, 0x180

V2: WORD $int2   , 0x180

V3: WORD $int3   , 0x180

V4: WORD $default, 0x180

V5: WORD $default, 0x180

V6: WORD $default, 0x180

V7: WORD $default, 0x180

ORG 0x04E

X: WORD ?

MAX: WORD 0x001B

MIN: WORD 0xFFE8

default:

IRET

start:

DI

CLA

OUT 0x1

OUT 0x3

OUT 0xB

OUT 0xD

OUT 0x11

OUT 0x15

OUT 0x19

OUT 0x1D

LD #0xA

OUT 5

LD #0xB

OUT 7

EI

main:

DI

LD X

INC

INC

CALL check

ST X

NOP ; Для установки значения в 2 и проверки ВУ-2

EI

JUMP main

int2:		; Обработка прерывания на ВУ-2

DI

LD X

NOP

IN 4	; DR ВУ-2  --> в аккумулятор

SXTB

SUB X	; Вычитаем X

CALL check

ST X	; Результат сохраняем в X (DR(ВУ-2) - X --> X)

NOP

EI

IRET

int3:		; Обработка прерывания на ВУ-3

DI

LD X

NOP

ASL

ASL

ADD X

SUB #10	; AC = 5X - 10

NOP

OUT 6	; Вывод на ВУ-3

EI

IRET

check:			; Проверка ОДЗ

check_min:

CMP MIN

BPL check_max	; Если X > min - сравниваем с max

JUMP ld_min	; Иначе - загружаем наименьшее

check_max:

CMP MAX		; Если X > max - загружаем наименьшее

BMI return

ld_min:

LD MIN

return:

RET

Область Допустимых Значений:

-128 <= 5X – 10 <= 127

-118 <= 5X <= 137

-23 <= X <= 27

27 = 0000.0000.0001.1011 = 0x001B

23 = 0000.0000.0001.0111

-23 = 1111.1111.1110.1000 = 0xFFE8

X ∈ [FFE8 ; 001B]

Расположение данных в памяти:

Вектора прерывания: 0x000 – 0x00F

Переменные: 0x04E – 0x050

Адреса первой и последней выполняемой программы:

Адрес первой команды: 0x051

Адрес последней команды: 0x07E

Область представления:

X, MIN, MAX - знаковые 16-разрядные целые числа

Методика проверки программы

Проверка обработки прерываний:

1. Загрузить текст программы в БЭВМ.

2. Заменить NOP по нужному адресу на HLT.

3. Запустить программу в режиме РАБОТА.

4. Установить «Готовность ВУ-3».

5. Дождаться останова.

6. Записать текущее значение X из памяти БЭВМ (или из аккумулятора)

7. Рассчитать ожидаемое значение обработки прерывания

8. Записать результат обработки прерывания – содержимое DR контроллера ВУ-3

9. Нажать «Продолжение».

10. Ввести в ВУ-2 произвольное число, записать его

11. Установить «Готовность ВУ-2».

12. Дождаться останова.

13. Записать текущее значение X из памяти БЭВМ, также, как и в пункте 6.

14. Нажать «Продолжение».

15. Записать текущее значение X из памяти БЭВМ, также, как и в пункте 6.

16. Рассчитать ожидаемое значение переменной X после обработки прерывания

Проверка основной программы:

1. Загрузить текст программы в БЭВМ.

2. Записать в переменную X минимальное по ОДЗ значение (-23)

3. Запустить программу в режиме останова.

4. Пройти нужное количество шагов программы, убедиться, что при увеличении X на 2, после момента, когда он равен максимальному по ОДЗ значению (27), происходит сброс значения в минимальное по ОДЗ.

| Прерывание ВУ-3 |  |  | Прерывание ВУ-2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ожидание 5*X- 10 | DR | X | DR КВУ-2 | AC (DR - X) | Результат AC (0...7) |
| 1016 (16) | 4616 (70) | 4616(70) | 216 (1) | 7F16(127) | 7D16 (125) | E816 (-23) |
| FF16 (-1) | F116 (-15) | F116 (-15) | 216 (1) | 216(1) | 016 (0) | 016 (0) |
| 1816 (25) | 7316 (115) | 7316 (115) | 216 (1) | E2(-31) | E016 (-32) | E816 (-23) |

| Основная программа |  |  |
| --- | --- | --- |
| X | Ожидание | AC |
| 1716 (23) | 1916 (25) | 1916 (25) |
| 1816 (24) | E816 (-23) | E816 (-23) |
| 1916 (25) | E816 (-23) | E816 (-23) |

Вывод:

В процессе выполнения ЛР я узнал, как работать с прерываниями в БЭВМ.